הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת חשמל

מעבדה בהנדסת חשמל

1א' 044157

ניסויSV2

שאלות ודוח הכנה

גרסה 1.5

קיץ  2020

על פי חוברות של עמוס זסלבסקי, 2009

עדכן אלכס קרינשפון +  קובי דקל

| תאריך כתיבת הדו"ח | 16/8/20 |
| --- | --- |
| שם המדריך | אלון |

| סטודנט | שם פרטי | שם משפחה |
| --- | --- | --- |
| 1 | נועם | אילתה |
| 2 | ליאור | דביר |

תוכן עניינים

1	פתיחת ארכיב	3

2	מונה דצימלי  יורד 2 ספרות	3

2.1	הגדרות – מונה דצימלי יורד	3

2.1.1	Module interface	3

2.1.2	Truth table	4

2.2	מונה decimal_2_digits_counter יורד לשתי ספרות	5

2.2.1	Module interface	5

2.2.2	Truth table decimal_2_digits_counter	5

2.2.3	מימוש המונה לשתי ספרות	5

2.3	סימולציה	6

3	רמזור מבוקר	8

3.1	הצגת הדרישות	8

3.1.1	Ramzor Module interface	8

3.1.2	Ramzor Module Block diagram	8

3.2	RAMZOR_FSM	9

3.2.1	RAMZOR_FSM Module interface	9

3.2.2	RAMSOR_FSM bubble diagram	9

3.3	Aux_timer	10

3.3.1	Aux_Timer Module interface	10

3.4	onetens_sec_counter	10

3.4.1	onetens_sec_counter  Module interface	10

3.5	קוד SV	11

3.6	סימולציה	11

4	פצצה – פרוייקטון	13

4.1	הגדרות הפצצה	13

4.2	תכנון הפרויקטון – הפצצה	14

4.3	תכנון מכונת המצבים – הפצצה	15

4.4	מימוש מכונת המצבים	15

4.5	סימולציה של מכונת המצבים	16

4.6	השלמה של דיאגרמת בלוקים מלאה של הפצצה	17

5	גיבוי העבודה	17

פתיחת ארכיב

צור תיקיה למעבדה זו. הורד מהמודל קובץ ארכיב של המעבדה ופתח אותו לפרויקט בתיקייה שיצרת.

ודא תכולת קבצים כזו:

מונה דצימלי  יורד 2 ספרות

הגדרות – מונה דצימלי יורד

מונה decimal_down_counter.sv  הינו מונה הסופר מטה מ-9 עד 0

כאשר מגיע ל- 0  הוא מעלה את סיגנל tc  למשך מחזור שעון אחד. הדבר מאפשר לשרשר כמה מונים ולבנות מונה בעל כמה ספרות.

Module interface

תכננו מונה דצימלי יורד כמתואר בהמשך והוסיפו את הקוד שלכם בקובץ - decimal_down_counter.sv

להלן הכניסות והיציאות של יחידת המונה הדצימלי היורד :

| Name | width | Direction |  |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | input |
| resetN | 1 | input |
| ena | 1 | Input |
| ena_cnt | 1 | Input |
| loadN | 1 | Input |
| datain | [3:0] | input |
| count | [3:0] | output |
| tc | 1 | output |

Truth table

יש לתכנן את קוד המונה לפי טבלת האמת הבאה:

|  | Count[3..0] | datain[3:0] | loadN | ena_cnt | ena | resetN (Async) |  | CLK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reset | 4'b0000 | x | x | x | x | 0 | x |  |
| Load | datain[3:0] | datain[3:0] | 0 | x | x | 1 | ↑ |  |
|  | previous count | x | 1 | x | 0 | 1 | ↑ |  |
|  | previous count | x | 1 | 0 | x | 1 | ↑ |  |
| decrement | if (count == 0) count <= 4'h9 else count <= count-1; | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ↑ |  |

היציאה האסינכרונית tc מתוארת להלן:

| tc Async | count[3:0] | loadN | ena_cnt | ena | resetN |  | CLK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4'b0000 | x | x | x | x | x |  |

הערה חשובה!!! בכמה מקבצי השלד הנתונים היה צורך לסגור חלק של הקוד כדי שהקוד יעבור קומפילציה. לכן לפני שמתחילים לכתוב קוד יש להסיר את ההערות המסומנות ב-

/* $$$$$$ remove to fill

ולהשלים את הקוד שלכם במקומות המסומנים ב-

//fill your code here

הוסיפו את קוד  ה-SVv שלכם לדו"ח:

module decimal_down_counter

(

input logic clk,

input logic resetN,

input logic ena,

input logic ena_cnt,

input logic loadN,

input logic [3:0] datain,

output logic [3:0] count,

output logic tc

);

// Down counter

always_ff @(posedge clk or negedge resetN)

begin

if ( !resetN )	begin // Asynchronic reset

count <= 4'b0;

end

else 	begin		// Synchronic logic

if (!loadN) begin

count <= datain;

end else if (!ena) begin

count <= count;

end else if (!ena_cnt) begin

count <= count;

end else if (count == 4'b0) begin

count <= 4'h9;

end else begin

count <= count - 1'b1;

end

end //Synch

end //always

// Asynchronic tc

assign tc = (count == 4'b0 ) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule

בצעו סינתזה מוצלחת למונה ספרה אחת וצרפו את הסיכום לדו"ח:

בצעו סימולציה למונה ספרה אחת וצרפו את התוצאות לדו"ח (כללו את כל המקרים הרלוונטיים):

מונה decimal_2_digits_counter יורד לשתי ספרות

מונה decimal_2_digits_counter.sv  הינו מונה הסופר מ-99 עד 0.

כאשר המונה מגיע ל- 0 מעלה את  סיגנל ה-tc  ל- 1 למשך מחזור שעון אחד.

מונה זה נבנה על ידי שימוש ב- 2 מונים מסוג: decimal_down_counter.sv .

Module interface

להלן הכניסות והיציאות של יחידת המונה הדצימלי מטה של 2 ספרות:

| Name | width | Direction |  |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | input |
| resetN | 1 | input |
| ena | 1 | Input |
| ena_cnt | 1 | Input |
| loadN | 1 | Input |
| Data_init | [7:0] | input |
| Count_out | [7:0] | Output |
| tc | 1 | Output |

Truth table decimal_2_digits_counter

יש לתכנן את מונה ה-2 ספרות לפי טבלת האמת הבאה:

| tc Async | Count_out[7:0] | Data _init7:0] | loadN | ena_cnt | ena | resetN | CLK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’b0 | 8'd0 | x | x | x | x | 0 | x |
| 1’b0 | Data_init [7:0] | Data_init [7:0] | 0 | x | x | 1 | ↑ |
| 1’b0 | x | x | 1 | x | 0 | 1 | ↑ |
| 1’b0 | x | x | 1 | 0 | x | 1 | ↑ |
| 1’b0 | Count_out[7:0]-1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ↑ |
| 1’b1 | 8’d0 | x | x | x | x | x | x |

מימוש המונה לשתי ספרות

ממש את מונה 2 הספרות בקובץ decimal_2digits_counter.sv . היעזר בשלד הקיים בפרויקט.

יש לממש את הקוד באופן היררכי כך שיהיה מבוסס על המונה של ספרה אחת מהסעיף הקודם.  הכניסה  והיציאה של  המונה הוא מספר בינארי בין 8 סיביות . 4 הסיביות התחתונות מייצגות את סיפרת היחידות ו- 4 הספרות העליונות מייצגות את סיפרת העשרות.

module decimal_2_digits_counter

(

input  logic clk,

input  logic resetN,

input  logic ena,

input  logic ena_cnt,

input  logic loadN,

input  logic [7:0] Data_init,

module decimal_2_digits_counter

(

input  logic clk,

input  logic resetN,

input  logic ena,

input  logic ena_cnt,

input  logic loadN,

input  logic [7:0] Data_init,

output logic [7:0] Count_out,

output logic tc

);

logic tc_ones ;

logic tc_tens ;

// units (Ones)

decimal_down_counter ones_counter(

.clk(clk),

.resetN(resetN),

.ena(ena),

.ena_cnt(ena_cnt) ,

.loadN(loadN),

.datain(Data_init[3:0]),

.count(Count_out[3:0]),

.tc(tc_ones)

);

// Tens

decimal_down_counter tens_counter(

.clk(clk),

.resetN(resetN),

.ena(ena),

.ena_cnt(tc_ones) ,

.loadN(loadN),

.datain(Data_init[7:4]),

.count(Count_out[7:4]),

.tc(tc_tens)

);

assign tc = (Count_out == 8'b0) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule

הרץ סינתזה מוצלחת לקובץ decimal_2_digits_counter.sv וצרף את הסיכום לדו"ח:

הצג את המימוש של המונה decimal_2_digits_counter.sv כ- RTL VIEW והוסף אותו לדו"ח:

סימולציה

הרץ סימולציה מלאה לתכן decimal_2_digits_counter.sv בה תבדוק את כל הכניסות והיציאות המעניינות ואת כל מקרי הקצה המעניינים.

הגדר מה תרצה לבדוק בסימולציה – איזה מצבים מעניינים (המשך למלא את הטבלה)

| מצב | תוצאות צפויות |
| --- | --- |
| הפעלת resetN | כל היציאות מאותחלות |
| COUNT בלי ENA_CNT | הספירה נשארת קבועה |
| COUNT בלי ENA | הספירה נשארת קבועה |
| הפעלת loadN | הכנסת ערכי Data_in |
| TC | 1 אם הספירה (Count_out) הגיעה ל0, אחרת 0 |

הקפד להציג את המשתנים בפורמט הרלוונטי BIT HEX DECIMAL .

הוסף את תוצאות הסימולציה לדו"ח.

רמזור מבוקר

בתרגיל זה עליכם לבנות רמזור באמצעות מכונת מצבים ושימוש במונה Bit 8 שמימשתם בסעיף 2 .

בעבודת הכנה זו תתכננו את מכונת המצבים, ותשלבו את מכונת המצבים עם המונה שייטען בזמן המתאים על פי דרישת הזמנים  של המצב הבא. כתבו את הקוד שלכם בשלד הקוד הנתון והריצו סימולציה על מנת לבדוק שמה שכתבתם עובד נכון. במעבדה תבדקו את הרמזור על הכרטיס.

שימו לב שזמני ההפעלה במצבים השונים של פעולת הרמזור נתונים בעשיריות שניה. במעבדה הקודמת נעזרנו במחלק תדר one_sec_counter.sv המייצר פולס של  1Sec שבו נשתמש גם במעבדה זו. על מנת לייצר מנייה של עשיריות שניה נעזר במונה זה ונעדכן בו את חלוקת התדר במטרה לספור  עשיריות שניה.  לדוגמה  2.5Sec  הם 25Tens of Sec)

לצורך כך קחו את הקובץ הישן, שמרו אותו בשם חדש onetens_sec_counter.sv  ועשו בו את השינויים הנדרשים כך שיפעל בהתאם.

הצגת הדרישות

פעולת הרמזור:

- מצבי הרמזור הם אדום, אדום_צהוב, ירוק, צהוב.

- זמני הרמזור בכל מצב:

  - 4.8 שניות באדום

  - .63 שניות בירוק

  - 1.8 שניות במצבי המעבר (צהוב,  אדום-צהוב)

- לרמזור כניסת TURBO באמצעותה אפשר לזרז את פעולת הרמזור פי 16.

- לחיצה על לחצן הכניסה  SwitchN (הלחצן בלוגיקה שלילית, '0' כשהוא לחוץ):

- אם הרמזור במצב אדום, לחיצה על SwitchN תעביר את הרמזור ישירות  (בצורה סינכרונית בשעון המהיר הבא) למצב אדום-צהוב.

- אחרת הלחיצה לא תעשה כלום.

Ramzor Module interface

להלן הכניסות והיציאות של הרמזור:

| Name | width | Direction |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CLOCK_50 | 1 | input |
| resetN | 1 | input |
| turbo | 1 | Input |
| switchN | 1 | Input |
| loadN | 1 | Input |
| greenLight | 1 | output |
| redLight | 1 | output |
| yellowLight | 1 | output |

Ramzor Module Block diagram

להלן מימוש הרמזור על ידי שימוש במכונת המצבים, מונה ומחלק תדר:

RAMZOR_FSM

RAMZOR_FSM Module interface

להלן הכניסות והיציאות עבור הבלוק של מכונת המצבים:

| Name | width | Type | Direction |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | logic | input |
| resetN | 1 | logic | input |
| switchN | 1 | logic | Input |
| cntDn | 1 | logic | Input |
| greenLight | 1 | logic | output |
| redLight | 1 | logic | output |
| yellowLight | 1 | logic | output |

הפרמטרים:

| Default value | Type | Parameter |
| --- | --- | --- |
| 48 | int | red_timer |
| 18 | int | red_yellow_timer |
| 36 | int | green_timer |
| 18 | int | yellow_timer |

RAMSOR_FSM bubble diagram

שרטט  דיאגרמה של מכונת המצבים של הרמזור, אפשר בעיפרון ולצלם:

Aux_timer

רכיב זה מבוסס על המונה בקובץ decimal_down_counter.sv עם מעט שינויים.  רכיב זה מיצר פולס במשך זמן של שעון אחד (tc) כל פעם שהמונה הפנימי שלו, שהיה טעון לערך התחלתי, ירד לאפס.

נדרש:

- לשמור את הקובץ הנ"ל בשם   aux_timer,sv  בתוך המחיצה rtl\  .

- לעדכן את המונה הפנימי שלו לפי הטבלה המופיעה בסעיף הבא , וכן את היציאה שלו.

Aux_Timer Module interface

להלן הכניסות והיציאות של מונה הזמן של הרמזור.  שימו לב שלשעון  בניגוד למונה  יש יציאה שלbit  אח(tc)  ללא יציאת ערך המונה :

| Name | width | Direction |  |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | input |
| resetN | 1 | input |
| ena_cnt | 1 | Input |
| loadN | 1 | Input |
| data_in | [7:0] | input |
| tc | 1 | output |

onetens_sec_counter

רכיב זה מייצר פולסים בתדר של  1/10 שניה ברוחב פולסי השעון המהיר CLOCK_50  (או פעם ב16- מחזורי שעון עבור הסימולציות) -  וכן פולסים של duty50.

עליכם :

- לעלות את  הקובץ one_sec_counter.sv  נימצא בפרויקט  ( אותו הכרנו  גם במעבדה SV1  )

- לשנות את שמו ל onetens_sec_counter.sv  ולשמור אותו במחיצה .\rtl\

- לתקנו כך שיתן פולס פעם בעשירית שניה ( כולל התייחסות לסימולציה והרצה על הכרטיס במעבדה )

- להחליף את שמות המשתנים הפנימיים והיציאות  מ -  oneSec*  ל  *onetensSec  -(חשוב מאוד למען מי שיקרא אותו בעתיד)

- לצרפו לפרויקט

onetens_sec_counter  Module interface

להלן הכניסות והיציאות של המונה

|  | Name | width | Direction |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | clk | 1 | input |
|  | resetN | 1 | input |
| מקצרת מחזור 1/16 | turbo | 1 | Input |
|  | onetens_sec | 1 | output |

קוד SV

השלם את הקוד שלך בשלד הקוד הנתון של הרמזור (ramzor_fsm.sv).

בצע סינתזה מוצלחת והוסף את הקוד שלך לדו"ח:

module ramzor_fsm # (	int red_timer = 48,

int red_yellow_timer = 18,

int green_timer = 36,

int yellow_timer = 18

)

(

input logic clk,

input logic resetN,

input logic switchN,

input logic endOftime,  // Time is over . Signal received from the timer

output logic loadN,     // Signal to load the timer

output [7:0] timer_val, //load the timer value in tens of sec acording to time needed to stay for each state

output logic redLight,

output logic yellowLight,

output logic greenLight

);

enum logic [2:0] {red_st, red_yellow_st, green_st, yellow_st} present_state, next_state;

// state register

always_ff @(posedge clk, negedge resetN)

if (!resetN)

present_state <= red_st;

else

present_state <= next_state;

// next state logic

always_comb

begin

case (present_state)

red_st:

if ( endOftime || !switchN) begin

next_state	= red_yellow_st;

end else begin

next_state	= red_st;

end

red_yellow_st:

if (endOftime ) begin

next_state	= green_st;

end else begin

next_state	= red_yellow_st;

end

green_st:

if (endOftime) begin

next_state	= yellow_st;

end else begin

next_state	= green_st;

end

yellow_st:

if (endOftime ) begin

next_state	= red_st;

end else begin

next_state	= yellow_st;

end

default: begin

next_state	= red_st;

end

endcase

end

// Logic for loading the requested time into an auxiliary timer for each one of light state.

always_comb begin

case (present_state)

red_st:

if ( endOftime || !switchN) begin

timer_val = red_yellow_timer;

end else begin

timer_val = red_timer;

end

red_yellow_st:

if ( endOftime ) begin

timer_val = green_timer;

end else begin

timer_val = red_yellow_timer;

end

green_st:

if ( endOftime ) begin

timer_val = yellow_timer;

end else begin

timer_val = green_timer;

end

yellow_st:

if ( endOftime ) begin

timer_val = red_timer;

end else begin

timer_val = yellow_timer;

end

default: begin

timer_val = red_timer;

end

endcase

end

assign loadN = !(endOftime || (present_state == red_st && !switchN));

assign redLight		=  (present_state == red_st || present_state == red_yellow_st) ? 1'b1 : 1'b0;

assign yellowLight	=  (present_state == yellow_st || present_state == red_yellow_st) ? 1'b1 : 1'b0;

assign greenLight	= (present_state == green_st) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule

סימולציה

הגדר מה תרצה לבדוק בסימולציה – איזה מצבים מעניינים (המשך למלא את הטבלה)

| מצב | תוצאות צפויות |
| --- | --- |
| הפעלת resetN | כל היציאות מאותחלות |
| מצב Red | הנורה RED דולקת |
| מצב Red+Yellow | הנורה RED והנורה YELLOW דולקות |
| מצב Yellow | הנורה YELLOW דולקת |
| מצב Green | הנורה GREEN דולקת |
| SwitchN למטה במצב RED | מעבר מצב מRED לRED_YELLOW |

בצע סימולציה, לפי ההוראות המופיעות בהמשך.

שים לב היות ובמקרה הרמזור יש לספור הרבה עשיריות שניה בכל מצב (54, 41, וכו') מומלץ להגדיר שעון של 1nsec אם עובדים עם אורך חלון של ברירת המחדל 1usec.

הערה: ניתן לראות בסימולציה את מצבי מכונת המצבים על ידי בחירת מסנן Filter:
 Design entry (all names)

שים לב – יש לבקש להציג בסימולטור את כל המצבים כל אחד בנפרד ולא כקבוצה.

- המצב הראשון שתגדירו (נניח "אדום") יוצג הפוך (כמו שמוצג מצב idle) כמו בדוגמה להלן.

הרץ סימולציה והוסף תוצאות סימולציה לדו"ח.

פצצה – פרוייקטון

בתרגיל זה יש לבנות מנגנון לפצצה על פי ההגדרות להלן:

הגדרות הפצצה

- השעון clk - יש להשתמש בשעון הכרטיס של 50MHz

- פעולתRESET    -   אסינכרונית פעילה בנמוך, תאפס את תצוגת והמונים ותמתין ל START

- פעולת START   - תמופה ללחצן ופעילה בנמוך:

  - בלחיצה על - startN   הפצצה רק תטען לזמן הפצצה שהוא -17 שניות

  - בעזיבת ה- startN   הפצצה תמנה אחורה עד לאפס (פיצוץ)

- כששעון הפצצה יגיע לאפס יהיה הבהוב בתצוגה בתדר של
1/2 Hz  עד ל - RESET   חדש

- פעולת WAIT  - תמופה ללחצן ופעילה בנמוך:

  - בלחיצה על לחצן  waitNהמניה תעצור כל זמן הלחיצה.

  - בשחרור הלחצן המניה תמשיך.

  - הלחיצה יכולה להיות קצרה לכן יש לדגום אותה במכונת מצבים שרצה ב- 50 MHz

- יש לבנות את הפצצה באמצעות ארבעה מודולים:

  - מודול של מכונת המצבים 	(תמומש בעבודת הכנה זו)

  - מונה שתי ספרות יורד	(BCDDN שמומש בסעיף קודם)

  - מחלק תדר של 1Hz  	(קיים ממעבדה קודמת)

  - תצוגת 7Seg 		(HEXSS קיים ממעבדה קודמת)

- לצורך ספירת הזמן ניתן להשתמש ביחידה שהכנתם בתרגיל קודם  BCDDN ולטעון לה את הזמן עד להתפוצצות (17 שניות).

כניסות הפצצה:

- כניסת שעון clk – השעון שבכרטיס DE10 בתדר 50MHz

- לחצן  resetN  יכבה את התצוגה. עדיין לא יקרה כלום עד ל-  START הראשון

- לחצן  startN   יטען לשעון  את זמן הפיצוץ שנקבע  (ערך קבוע) ויפעיל את הספירה מטה

- לחצן  waitN -  כל לחיצה תעצור את המניה כל זמן הלחיצה

שימו לב: לחצן לחוץ =0  משוחרר = 1

- מפסק turbo -  יאיץ את פעולת השעון פי 16  לצרכי (DEBUG)

יציאות הפצצה יציגו את:

- נוריות ותצוגת 7Seg  שמראות את הזמן שנותר עד לפיצוץ בשניות (עשרות ויחידות).

- כשהפצצה מסיימת,  התצוגה  ((7Seg תהבהב, במצבים 88 וכיבוי לסרוגין.

הערה: יש להקפיד להוסיףN   כסיומת  לאותות שהם active Low   (לחצנים)

תכנון הפרויקטון – הפצצה

לאחר שהבנת את דרישות התכן  עליך לתכנן כל אחד ואחד מהמודולים,  חלקם ימוחזרו מפרויקטים קודמים (בשינויים קלים) ואת חלקם תאלצו לכתוב מבראשית.

דיאגרמת הבלוקים שלהלן מתארת את המודולים המרכיבים את המערכת וחלק מהקשרים ביניהם.

מלאו את הטבלאות הבאות להגדרת המודולים השונים:

רשום ופרט כל אחד מהמודולים שתרצה למחזר מפרויקטים קודמים

| שינויים דרושים | הסבר פעולה | שם |
| --- | --- | --- |
| Load טוען 17 דצימלי | מונה אחורה שניות | מונה שניות |
| אין צורך בשינויים | תצוגה ספרתית | HEXSS |
| אין צורך בשינויים | מאריך את מחזור השעון | מחלק תדר |

רשום ופרט כל אחד מהמודולים שתרצה לממש מאפס

| יציאות עיקריות | כניסות עיקריות | הסבר פעולה | שם |
| --- | --- | --- | --- |
| LampEnable | startN | ניהול התהליך | מכונת מצבים |
| load | waitN |  |  |
| CounterEnable | clk |  |  |
| LampTest | resetN |  |  |
|  | enable |  |  |
|  | TcSec |  |  |

תכנון מכונת המצבים – הפצצה

בעבודת הכנה זו תבנה את  מודול הפצצה (מכונת המצבים שלו) לפי השלבים תכנון, השלמת קוד בשלד נתון ובדיקת נכונות הקוד בסימולציה. במעבדה תשלים את הפרויקטון, על ידי חיבור המודולים השונים ובדיקתו על הכרטיס.

הגדר את מכונת המצבים של מודול הפצצה במפורש בטבלה להלן ושרטט את דיאגרמת מצבים -  העזר בשבלונה המוכנה וכתוב  את  פירוט המעברים.

השלם בטבלה שלהלן את כל מצבי מכונת המצבים החסרים  ורשום מה עושים בכל מצב ומתי עוברים למצב הבא:

| שם המצב | פעילות עיקרית | לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים – |
| --- | --- | --- |
| Idle | מאפסים את המונה וממתינים | לחיצה על START מעבירה למצב ARM |
| ARM | טוען 17 שניות למונה יורד | עזיבת לחצן START מעבירה למצב RUN |
| RUN | ספירה אחורנית ל0 | לחיצה על waitN מובילה לPAUSE. בזמן 0 מובילה לLAMPON |
| PAUSE | משהה את הספירה | עזיבת לחצן waitN מובילה RUN |
| LAMP ON | מציג 88 ב7SEG | מוביל לLAMPOFF כעבור שניה |
| LAMP OFF | אורות כבוייים ב7SEG | עובר לLAMPON כעבור שניה |

מימוש מכונת המצבים

פתח את קובץ השלד של הפצצה הנתון לך (bomb_fsm.sv) והפוך אותו ל- TOP.

השלם את מכונת המצבים על פי השלד הנתון והתכנון שלך.

שים לב שהמצבים בשלד אינם בהכרח זהים למצבים שעליך לממש, שנה לפי הצורך.

שם המכלול:  bomb_fsm

תאור פעולתו בקצרה:

תשובה: אחראי למעבר מצבים בתכן הפצצה

פירוט כניסות:

| שם כניסה | פעולה |
| --- | --- |
| Clk | מתאר גל ריבועי שעל פיו מתבצעות פעולות התכן |
| resetN | מחזיר למצב idle |
| startN | מתחיל את פעולת המונה |
| waitN | משהה את פעולת המונה |
| slowClken | נותן חיווי כי עברה שנייה |
| tcSec | נותן חיווי כאשר המונה מגיעה לאפס |

פירוט יציאות:

| שם יציאה | פעולה |
| --- | --- |
| countEnable | מאפשר פעולת מונה |
| countLoadN | מאתחל ל17 את המונה |
| lampEnable | מאפשר את תצוגת 7SEG |
| lampTest | מדליק את כל הנורות ב7SEG |

module bomb_fsm

(

input logic clk,

input logic resetN,

input logic startN, 				// Start the bomb counter

input logic waitN, 				// Pause the bomb counter

input logic slowClken, 			// Flikering the bomb display Onesec ON Onesec OFF

input logic tcSec,            // Trigger to explode the bomb

output logic countEnable,     // Enable the count down counter

output logic countLoadN,       // Load the bomb down count counter.

output logic lampEnable,       // Turn the bomb display to ON - Show the number 00

output logic lampTest

);

enum logic [2:0] {Sidle, Sarm, Srun, Spause, SlampOn, SlampOff} prState, nxtState;

always @(posedge clk or negedge resetN)

begin

if ( !resetN )  // Asynchronic reset

prState <= Sidle;

else 		// Synchronic logic FSM

prState <= nxtState;

end // always

always_comb // Update next state and outputs

begin

nxtState = prState; // default values

countEnable = 1'b0;

countLoadN = 1'b1;

lampEnable = 1'b1;

lampTest = 1'b0;

case (prState)

Sidle: begin

lampEnable = 1'b0;

if (startN == 1'b0)

nxtState = Sarm;

end // idle

Sarm: begin

countLoadN = 1'b0;

if (startN == 1'b1)  //Initiat the bomb when the start key is pressed

nxtState = Srun;

end // arm

Srun: begin

countEnable = 1'b1;

countLoadN = 1'b0;

if (tcSec == 1'b1)  // Check if time is over

nxtState = SlampOn;

else if (waitN == 1'b0)

nxtState = Spause;

end // run

Spause: begin

countEnable = 1'b0;

if (waitN == 1'b1)   // As long as the wait key is pressed it pauses the timer

nxtState = Srun;

end // pause

// The next two states blink the display.

SlampOn: begin

lampEnable = 1'b1;

lampTest = 1'b1;

if (slowClken == 1'b1)

nxtState = SlampOff;

end // lampOn

SlampOff: begin

lampEnable = 1'b0;

if (slowClken == 1'b1)

nxtState = SlampOn;

end // lampOff

endcase

end // always comb

endmodule

בצע אנליזה מוצלחת לתכן.

סימולציה של מכונת המצבים

הגדר מה תרצה לבדוק בסימולציה – איזה מצבים מעניינים (המשך למלא את הטבלה)

| מצב | תוצאות צפויות |
| --- | --- |
| יציאה מRESET | מעבר למצב idle |
| לחיצה על START | מעבר לARM |
| עזיבת START | מעבר לRUN |
| לחיצה על waitN | מעבר לPAUSE |
| עזיבת waitN | חזרה לRUN |
| גמר המונה | הבהוב על ידי מעבר בין מצבי LAMPON וLAMPOFF |

להזכירך – בסימולציה המצב הראשון,Idle , יוצג הפוך כפעיל בנמוך, יתר המצבים יופיעו נכון, כפעילים בגבוה.  יש לבחור כל מצב בנפרד (בשורה אחרת)

הרץ סימולציה של מכונת המצבים והוסף את תוצאות הסימולציה לדו"ח.

השלמה של דיאגרמת בלוקים מלאה של הפצצה

לאחר שמימשת את מכונת המצבים והמונה השלם את דיאגרמת הבלוקים הנתונה (השקף הנתון במודל) ע"י הוספת כל הקשרים בין המודולים (אין צורך לבנות שרטוט גרפי בקוורטוס).

גיבוי העבודה

שמור את הפרויקט רגיל וגם כארכיב (באמצעות Project -> Archive Project).

תגבה את קובץ הארכיב, העלה למודל  והבא למעבדה כי תצטרך אותו בניסוי.

להזכירכם - יש להביא למעבדה את כל הקבצים – כי תשתמשו בהם

לאחר שסיימת - לחץ על ה LINK  ומלא בבקשה את השאלון המצורף

מלא את הטופס.

שמור דו"ח זה כ-PDF  והעלה למודל